Especificaciones para arquitectura e ingeniería

N12W

• El sistema debe ser activo y en recinto tipo subwoofer. El recinto debe incluir un altavoz de 12 pulgadas con imán de ferrita y bobina de 3 pulgadas acoplado a caja tipo “band-pass”. El transductor tiene que ser a 8 ohms (impedancia nominal).

• La banda útil tiene que ser de 38Hz a 140Hz (-10dB).

• El máximo SPL continuo, medido a 1m bajo condiciones de campo libre tiene que ser de 126 dB. El máximo SPL de pico, medido a 1m bajo condiciones de campo libre tiene que ser de 129 dB.

• El diseño del recinto tiene que ser del tipo “band-pass” con conductos laterales laminares.

• La construcción del recinto tiene que ser a base de tablero multicapa de abedul. Las dimensiones tienen que ser 520 mm (20,5 pulgadas) ancho, 384 mm (15,1 pulgadas) altura, 552 mm (21,7 pulgadas) fondo. El peso del recinto tiene que ser 27,5 Kg.

•  El acabado del recinto tiene que ser en pintura Polyurea® de alta resistencia, negra mate.

•  El recinto tiene que protegerse frontalmente mediante dos rejas de acero de 1.5mm con tela de malla acústicamente transparente. La reja debe estar asegurada mediante tornillería.

• El recinto tiene que incluir una base soporte con rosca de M20 en la parte superior para acople con recinto full-range.

• El amplificador tiene que estar situado dentro del recinto y debe estar formado por un canal, con una potencia total de 1000W/8Ohm.  El amplificador tiene que ser en Clase D de 3a generación con fuente de alimentación conmutada. La fuente de alimentación del amplificador tiene que seleccionar automáticamente el voltaje de entrada.

• La señal de audio de entrada tiene que ser balanceada electrónicamente con una impedancia de 20kOhm. Los conectores deben ser del tipo XLR (uno del tipo hembra y uno del tipo macho para “link”). La alimentación debe ser a través de conectores PowerCon (un conector para la entrada y otro para “link”).

• El procesador de señal digital (DSP) debe estar colocado en el interior del recinto e integrado con el módulo amplificador. La arquitectura del DSP interno tiene que ser de 48 bits punto fijo, incorporando filtros bicuadráticos IIR de 2o orden. Los conversores Analógico-Digital deben tener un rango dinámico de más de 102dB, resolución de 24 bits y deben trabajar a una frecuencia de muestreo de 48kHz. El controlador debe contener múltiples presets de fábrica. Los presets han de ser visibles y seleccionables por el usuario a través del LCD y teclado incorporados en la parte trasera del recinto. El volumen también es controlable desde el teclado. El DSP debe proporcionar una linea de retardo de hasta 40m (118 milisegundos).

• El sistema debe ser capaz de mostrar en pantalla los niveles de entrada y salida del amplificador, así como la temperatura de trabajo de la etapa de potencia. Debe mostrar mediante leds si éste se encuentra en protección y el estado de actividad del limitador.

• El amplificador debe disponer de un modo de bajo consumo, seleccionable por el usuario. En este modo, el sistema pasa automáticamente a un estado de bajo consumo en ausencia de señal en la entrada de audio, y vuelve a su estado normal al detectar de nuevo señal. El consumo total en modo de bajo consumo debe ser inferior a 5 Watts.

• El sistema de altavoces tiene que ser el N12W de la serie NITID de Amate Audio®.

Marzo 2021